定梁动柱式数控      龙门镗铣床

技术要求

编制：

校对：

审核：

目      录

1.货物需求一览表	------------------------------------------------- 3

2.招标基本要求------------------------------------------------------ 3

3.设备工作环境及动能供给--------------------------------------4

4.设计、制造和验收标准-----------------------------------------4

5.结构及参数---------------------------------------------------------5

6.机床结构特点------------------------------------------------------8

7.安全防护主要技术要求----------------------------------------10

8.重要配置要求-----------------------------------------------------11

9. 质量保证、监制、检验---------------------------------------12

10.设备精度验收表------------------------------------------------12

11. 机床验收、培训及售后服务	---------------------------------14

12.机床装箱技术文件要求--------------------------------------16

13. 机床随机附件配置-----------------------------------------------------16

14. 包装运输------------------------------------------------------------------17

15. 现场施工要求-----------------------------------------------------------17

16.其它-----------------------------------------------------------------17

1.货物需求一览表

| 名称/数量 | 型号规格 | 承包方式 | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定梁动柱式数控龙镗铣床/1台套 | 10000x3000（具体参数见附表） | 交钥匙工程 | 合同生效后不超过135个日历日 | 重庆渝硕重型机械有限公司 |

2.招标基本要求

2.1说明

2.1.1本招标文件 中带有 “*”符号条款为重要条款,乙方的设计方案应满足或优于该条款。任何不满足带有 “*”符号条款的投标文件将导致该投标文件作废。

2.1.2请乙方仔细阅读招标 《技术要求》的全部条文,对于《技术要求》中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处或是对于技术规格以及其它内容不清楚、认为存在限制的情况 ,乙方应在规定时间向甲方进行书面澄清。

*2.1.3本项目为 “交钥匙工程 ”。即乙方总承包交钥匙方式,中标方负责设备的设计、制造、预装调试、运输、装卸、二次转运 (除甲方原因外）、保险、安装调试、技术检验、特种设备安全检定及验收、操作培训、售后服务等。

2.1.4乙方须为生产厂家,在重庆设有办事处或常驻维修队伍。有“名称 ”同类设备三年以上的销售业绩,出具近三年销售数量、单位和运行时间及联系人清单,供甲方进行设备实地考察和优选。乙方提供的业绩和资料必须真实无误,如有虚假,一经查实则视为废标。

2.2注意事项

2.2.1乙方所供货物涉及的、甲方有权使用的专利权技术以及知识产权保护的其它技术等,乙方所提供的货物,如若发生侵犯专利权和知识产权的行为时,其侵权责任与甲方无关,应由乙方承担相应的责任,并不得损害甲方的利益。

2.2.2乙方提供的设备必须是全新设备,乙方保证所供货物 的完整性和成套性,保证设备在甲方规定的环境下正常运行 、使用。

2.2.3乙方应保证提供符合本技术要求和有关工业标准的优质产品。乙方所提供的货物必须符合中国最新版的法律、法规和相关标准、规范的要求,满足“国家安全质量标准化”标准,符合项目所在地中国重庆市政府有关特殊要求。

2.2.4设备所涉安全和环保并需要相关资质单位检验合格以及出据证明的，全部由乙方负责并承担所需要的一切费用。

2.2.5乙方所提供设备中涉及到的计量仪表、装置必须提供国家法定单位提供的检定证书,如由甲方送重庆市专业检定,所发生的费用由乙方负责。

2.3投标文件要求

2.3.1投标文件须对照本 《技术要求》条款列出偏离表,并逐条说明所投标货物和服务对甲方所招标货物作出实质性响应,偏离表包括但不限于招标要求、投标响应、偏离情况等。

2.3.2请乙方提供整套设各配置清单,清单内容包括但不限于名称、型号规格、材质、品牌(生产厂家)、数量(本设各配置量)、单价。

2.3.3请乙方提供各备件、易损件清单及生产厂家明细。

2.3.4请乙方提供设备总图,明确本招标文件中要求的相关参数。

3.设备工作环境及动能供给

3.1环境条件

3.1.1设备工作环境为机械加工厂房。

3.1.2设备两班工作制,每年工作时间360天 ,每天工作时间20个小时。

3.1.3环境温度：最高45℃，最低-5℃。

3.1.4相对湿度：40%-80%。

3.1.4海拔高度：约400m。

3.2电力供给：AC 380V±10%  50Hz±1%。

4.设计、制造和验收标准

| 序列 | 标准名称 | 标准代号 |
| --- | --- | --- |
| l | 《精密加工中心检验条件第 4 部分 线性和回转轴线的 定位精度和重复定位精度检验》 | GB/ T 20957. 4- 2007 |
| 2 | 《加工中心检验条件笫 7 部分精 加工试件精度检验》 | GB/ T 18400. 7- 2010 |
| 3 | 《加工中心检验条件第 l 部分： 卧式和带附 加 主轴头机 床几 何 精 度检 验 （水 平 Z 轴） | GB/T 18400. 1- 2010 |
| 4 | 《加 工中心检 验 条件 第 2 部分 ： 立式 或带 垂直回转主轴的万能主轴头机床几何精度检验（垂直Z 轴）》 | GB/ T 18400. 2- 2010 |
| 5 | 《金属切削机床 通用技术条件》 | GB/ T 9061- 2006 |
| 6 | 《金屈切削机床 焊接件通用技术条件》 | GB/ T 23570- 2009 |
| 7 | 《金屈切削机床 机械加工件通用技术条件》 | GB/ T 25376- 2010 |
| 8 | 《金屈切削机床 装配通用技术条件》 | GB/T 25373 - 2010 |
| 9 | 《金屈 切削机床 随机技术文件的 编制》 | GB/ T 23571- 2009 |
| 10 | 《金属切削机床 结合面涂色法检验及评定》 | GB/ T 25375- 2010 |
| 11 | 《金屈切削机床 清洁度的测撮方法》 | GB/ T 25374- 2010 |
| 12 | 《金屈切削机床 液儿系统通用技术条件》 | GB/ T 23572- 2009 |
| 13 | 《金屈切削机床 安全防护通用技术条件》 | GB 15760-2004 |
| 14 | 《机床数字控制 外标系和运动命名》 | GB/Tl 9660- 2005 |
| 15 | 《龙门铣床检验条件精度检验 第2部分：龙门移动式铣床》 | GB/T19362.2-2017 |
| 16 | 《数控龙门镗铣床 技术条件》 | JB/T6600-2006 |
| 17 | 《机械安全 机械电气设备第1部分：通用技术条件》。 | GB5226.1-2019 |

以上标准和规范如果出现对于同一对象有两个或两个以上规定的，执行最高标准的规定。如果被新版本替代，执行新版本。如有不确定或相矛盾的地方，须与甲方进行协商，由甲方书面认可后方可执行。

*5.结构及参数

5.1主要规格及技术参数

| 项目/型号 |  | 单位 | 主要技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 加工范围 | 工作台宽度 | mm | ≥3000 |  |
|  | 工作台长度 | mm | 4000 | 沉800mm |
|  |  |  | 6000 | 与地面平 |
|  | 工作台最大承重 | T/m2 | ≥7 |  |
|  | 两立柱间距 | mm | ≥4200 |  |
|  | 龙门最大通过高度 | mm | 2300 |  |
| 工作行程 | 龙门架沿床身行程-X轴 | mm | ≥10750 | 750换头行程 |
|  | 滑鞍沿横梁行程-Y轴 | mm | ≥4800 |  |
|  | 滑枕行程-Z轴 | mm | 1500 |  |
| T型槽规格 | 宽度 | mm | ≥28 |  |
| 主轴系统 | 主轴驱动方式 |  | 齿轮直连 |  |
|  | 主轴功率 | kW | ≥31 |  |
|  | 主轴最高转速 | rpm | ≥3000 |  |
|  | 主轴额定扭矩 | N.m | ≥1400 |  |
|  | 主轴最大扭矩 | N.m | ≥2400 |  |
|  | 最大拉刀力 | N | ≥18000 |  |
|  | 主轴直径 | mm | Φ220 |  |
|  | 主轴滑枕截面尺寸 | mm | 500X500 |  |
|  | 主轴内孔锥度 |  | BT50 |  |
|  | 主轴调速方式 |  | 无级 |  |
|  | 主轴冷却方式 |  | 恒温油箱强制冷却 |  |
|  | 主轴中心出水压力 | Mpa | 3~6 |  |
| 龙门架系统 （X-轴） | 结构形式 |  | 龙门架移动 |  |
|  | 导轨形式 |  | 重载直线导轨副 |  |
|  | 导轨副数量 | set | 2组4套 |  |
|  | 传动形式 |  | 精密齿轮减速机 |  |
|  | 驱动装置 |  | 齿轮、齿条 |  |
| 滑鞍系统 （Y-轴） | 结构形式 |  | 滑鞍移动 |  |
|  | 导轨形式 |  | 重载直线导轨副 |  |
|  | 导轨副数量 | set | 2 |  |
|  | 传动形式 |  | 精密齿轮减速机 |  |
|  | 驱动装置/精度等级 |  | 滚珠丝杠副 | ∅80 |
| 滑枕系统 （Z-轴） | 结构形式 |  | 滑枕移动 |  |
|  | 导轨形式 |  | 矩形贴塑导轨副 |  |
|  | 传动形式 |  | 精密齿轮减速机 |  |
|  | 驱动装置/精度等级 |  | 滚珠丝杠副 | ∅63 |
| 进给电机配置 （功率、扭矩） | X轴伺服电机 |  | ≥7.7KW、 |  |
|  | Y轴伺服电机 |  | ≥5.4KW、 |  |
|  | Z轴伺服电机 |  | ≥5.4KW、 |  |
| 快速移动速度 | 工作台纵向运动X轴 | mm/min | 10000 |  |
|  | 滑鞍横向运动 Y轴 | mm/min | 10000 |  |
|  | 滑枕垂向运动 Z轴 | mm/min | 10000 |  |
| 切削进给速度 | X、Y、Z轴 | mm/min | 1-8000 |  |
| 数控系统 | 规格 |  | 西门子828D |  |
|  | 控制轴数 | Axes | 6 |  |
|  | 联动轴数 | Axes | 3 |  |
|  | 手摇脉冲发生器 |  | 有 |  |
|  | 手摇装置带自锁 |  | 有 |  |
|  | 数控外接口 |  | 以太网、CF卡、USB |  |
|  | 网卡接口 |  | DNC联网、数据采集 |  |
| 辅助功能 | 导轨副/丝杠副润滑方式 |  | 集中自动润滑 |  |
|  | 操作面板形式 |  | 右立柱随动 |  |
|  | 手动刀具更换操作方式 |  | 按钮控制 |  |
|  | 工作状态指示 |  | 三色警示灯 |  |
|  | 冷却方式 |  | 外冷 |  |
| 直线轴定位精度（GB/T25661.1-2010） | X轴 | mm | 0.035 | 全闭环 |
|  | Y轴 | mm | 0.020 | 全闭环 |
|  | Z-轴 | mm | 0.015 | 全闭环 |
| 直线轴重复定位精度 （GB/T25661.1-2010） | X轴 | mm | 0.025 | 全闭环 |
|  | Y轴 | mm | 0.015 | 全闭环 |
|  | Z-轴 | mm | 0.010 | 全闭环 |
| 工作精度 | 精镗孔表面粗糙度 | Ra | ≤1.6 | Q355B钢件 |
|  | 精铣面表面粗糙度 | Ra | ≤3.2 |  |
| 机床附件 | 全自动直角头 |  | 2.5° | 重载切削 |
|  | 全自动延伸头 |  | 800-850mm | 重载切削，外径不大于290mm |
|  | 半自动万能头 |  | A轴自动，C轴手动，，2.5° | 重载切削 |
|  | 3工位头库 |  |  | 放置于机床首尾 |
| 电气容量（约） |  | KVA | 100 | 投标方提供电源线线径及前端断路器规格 |
| 主机重量（约） |  | kg | 110000 | 投标方提供 |

6.机床结构特点

6.1机床结构布局形式

机床为龙门框架结构定梁龙门移动镗铣床，布局为工作台固定，立柱固定至滑座上，横梁固定至两立柱上，横梁上装配滑枕镗铣头，组成龙门框架式对称形结构，热对称性，整机刚性高，稳定性好，具有较高的动静特性，机床定位精度高。

三个直线运动坐标轴如图所示：

X轴——龙门前后移动

Y轴——滑座左右移动

Z轴——滑枕上下移动

6.2基础大件

床身、工作台、立柱、横梁和滑枕座等材质为优质HT250/HT300铸铁，经过二次时效处理；滑枕采用方型结构，材质为高强度QT600球墨铸铁，经二次时效处理。机床总体结构设计采用FEM有限元分析、优化技术，整机刚性高。床身、工作台为封闭箱型结构，加强筋布置合理，多点支承；立柱、横梁为大截面，加强筋井字型布置，抗弯、抗扭强度高，满足重负荷切削加工要求。

6.3机床导轨

X、Y轴分别采用4条、2条大规格重载滚动直线导轨，承载大、精度高、动态刚性好、直线导向精度优良、精度稳定性好；

Z轴采用贴塑滑动导轨，运动摩擦小、耐磨损、吸振性好、高速运行时刚性好。

6.4冷却液、润滑系统

机床应配有切削液过滤、冷却供给系统，应配备大流量冷却泵及大容量水箱，充分保证循环冷却。机床采用主轴端内外部加工中喷射冷却，和工作台外侧清洗水枪铁屑冲刷清理。

6.5、气动系统：

本机床的气压系统采用进口知名品牌，主要完成以下功能：主轴气幕、主轴锥孔吹气、换刀气动门等。配置的气动两联件能够过滤气源中的杂质和水分，防止不纯净的气体对机床部件损伤和腐蚀。电磁阀组通过PLC程序控制，保证主轴松刀、主轴中心吹气、主轴夹刀等动作快速准确的完成。

6.6、机床防护

机床采用符合CE安全标准的防护罩，外观宜人，既防止冷却液飞溅、又保证操作安全。床身导轨（X轴）采用不锈钢伸缩防护罩， 横梁导轨（Y轴）风琴防护罩，防止切屑、冷却液进入机床内部、使导轨和滚珠丝杠免受磨损和腐蚀。

机床立柱应安装有爬 梯、横梁顶部安装有防护栏，保护机床检修、维护保养人员的安全

6.7、排屑系统

机床工作台左右两侧配置双链板排屑器及集屑车，便于铁屑的收集。

6.8、清洗系统

为了及时清理防护内部铁屑，方便操作者的定期清理，在防护侧配置手持式高压清洗水枪。

6.9、润滑系统

机床导轨的润滑由定时定量集中润滑泵直接给运动部件供油，以润滑三坐标导轨面：床身－工作台导轨面、滑块－横梁导轨面、滑块－滑枕导轨面及丝杠螺母。机床接通电源后，润滑泵电机使油泵注出的润滑油，经油管和接头注入至每个导轨的滑块及滚珠丝杠螺母。定时润滑装置设有油面开关，当油箱内润滑油面低于设定高度时，机床将报警。

6.10、其他配置

1）、加工区域照明系统

工作区域配照明灯，适应夜间工作；机床配三色灯，提示程序运转、工作循环完成和故障报警三种信息。

2）、电箱

采用封闭式电箱，电箱采用空调器进行散热，确保电气设备的正常工作。电箱采用槽板布线结构，元件布置及布线合理、整齐、美观，便于维修。电箱内配有内部照明、调试用插座。电箱内预留一定空间以便于扩展功能。

电气柜应配备空调，可以实现内外完全独立的密闭式空气循环，防止尘埃、 油雾、潮气等进入电气箱内部；有效的控制电气箱内的温度、湿度， 防止电器元件过早老化失效。

3）气枪

机床配备清洁水枪的同时，还应配置清洁气枪，有效节省操作工清洁时间。

7.安全防护主要技术要求

乙方应对设备的安全性负责，在设计时应注意到整体和局部的安全性问题。

8.重要配置要求

| 序号 | 名称 | 品牌 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主轴单元（BT50-220） | 健椿/台大 | 台湾 | 同等知名品牌 |
| 2 | 主轴专用轴承 | NSK/FAG | 日本/德国 | 同等知名品牌 |
| 3 | Y/Z 轴滚珠丝杆 | THK/KSK | 日本 | 同等知名品牌 |
| 4 | X齿轮齿条 | APEX | 台湾 | 同等知名品牌 |
| 5 | Y、Z 轴丝杠专用轴承 | NSK/FAG | 日本/德国 | 同等知名品牌 |
| 6 | X/Y/Z轴行星减速机 | APEX | 台湾 | 同等知名品牌 |
| 7 | 直线导轨 | THK | 日本 | 同等知名品牌 |
| 8 | 气动元件、电磁阀等 |  | 日本/台湾 | 同等知名品牌 |
| 9 | 控制系统 | 西门子 | 德国 | 828D |
| 10 | 主轴交流伺服电机驱动器 | 西门子 | 德国 |  |
| 11 | X/Y/Z 向伺服电机及驱动器 | 西门子 | 德国 |  |
| 12 | 电器柜空调装置 |  | 中国 |  |
| 13 | 集中润滑控制单元 |  | 中国 |  |
| 14 | 照明灯 |  | 中国/德国 | 同等知名品牌 |
| 15 | 液压站 |  | 中国 |  |
| 16 | 油冷机 |  | 中国/台湾 | 同等知名品牌 |
| 17 | 电器元件 | 施耐德/西门子 | 法国 | 同等知名品牌 |
| 18 | XY 轴防护罩 |  | 中国 |  |
| 19 | X轴双光栅 | 海德汉/雷尼绍 | 德国 | 同等知名品牌 |
| 20 | 油水分离器 |  | 中国 |  |
| 21 | 冷却水泵 |  | 台湾 |  |
| 22 | 工作台两侧链板排屑系统 |  | 中国/台湾 | 同等知名品牌 |
| 23 | 主轴两档齿轮变速箱 |  | 台湾/德国 | 同等知名品牌 |
| 24 | 重型全自动直角铣头（2.5°） | 名扬/亘阳 | 台湾 | 同等知名品牌 |
| 25 | 重型全自动延伸铣头 | 名扬/亘阳 | 台湾 | 同等知名品牌 |
| 26 | 重型半自动万向铣头 | 名扬/亘阳 | 台湾 | 同等知名品牌 |
| 27 | Y/Z光栅尺 | 海德汉/雷尼绍 | 德国 | 同等知名品牌 |
| 28 | 5Mpa主轴中心出水系统 |  | 台湾 |  |
| 29 | 无线手轮 |  | 中国/台湾 | 同等知名品牌 |
| 30 | 操作站空调 |  | 中国 |  |

9.质量保证、监制、检验

9.1乙方应建立贯穿整个建造过程的全面质量管理体系，甲方有权要求乙方对其质量管理体系进行改进。

9.2设备制造的监制

9.2.1 乙方在产品的设计、制造过程中，严格执行标准，并根据产品具体要求，建立完善的质量保证体系,实施全过程控制，满足甲方对产品服务的质量保证要求。

9.2.2乙方向甲方提供设计、制造检验标准及检验项目表，甲方有权对其进行补充。

9.2.3甲方有权派人到乙方工厂根据本文件中规定的设计、制造及检验标准对设备制造过程中的产品质量进行监制和抽检，对其检验结果指出整改意见，乙方须及时整改或协商处理。

9.2.4 乙方向甲方参加监制、检验、试运转人员提供必要的工具、工作条件。

9.2.5 甲方检验人员在乙方工厂的检验并不能免除乙方对产品的责任。

10.设备精度验收表

| 序号 | 测试项目 | 示意图 | 允许误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Z 轴轴线运动和 Y 轴轴线运动间的垂直度 |  | 0.02/500 |
| 2 | Z 轴轴线运动和 X 轴轴线运动间的垂直度 |  | 0.02/500 |
| 3 | X 轴轴线运动和 Y 轴轴线运动间的垂直度 |  | 0.015/500 |
| 4 | 主轴轴孔的径向跳动: - 靠近主轴端部。 - 距主轴端部 300mm 处。 |  | a)0.005 b)0.015 |
| 5 | 主轴轴线和Z 轴线运动间的平行度： - 在平行于 X 轴线的 XZ 垂直平面内。 - 在平行于 Y 轴线的 ZY 垂直平面内 |  | - 在 300 测量长 度上为 0.015 - 在 300 测量长 度上为 0.015 |
| 6 | 主轴轴线和Y 轴线运动间的垂直度 |  | 0.025/500 |
| 7 | 主轴轴线和X 轴线运动间的垂直度 |  | 0.025/500 |
| 8 | 工作台面和Z轴线运动件的垂直度 - 在平行于Y轴线的ZY 垂直平面内 - 在平行于X轴线的XZ垂直平面内 |  | a) 0.02/500 b）0.02/500 |

11. 机床验收、培训及售后服务

1、机床验收

机床的验收工作分为预验收和终验收。

1）、机床预验收是指机床的外观、性能、几何精度、坐标精度、工作精度（切削试件）等方面在制造乙方进行的验收。机床在乙方装配现场装配调试完工后，由乙方通知甲方，甲方应及时派相关人员到乙方装配现场进行预验收工作。预验收的标准按甲乙双方所签订的《技术协议》和乙方的出厂《合格证明书》项目内容进行验收。预验收在乙方厂内进行，机床验收的技术要求按技术合同之设备验收精度表执行，如有特殊约定的可按双方商定的样件进行试切削检验，并达到双方商定的加工精度及工序能力。

2）、终验收在甲方厂内进行，由乙方派人进行安装调试完成后执行。机床终验收是指机床甲方现场安装调试完毕后的最终验收工作。终验收标准按甲乙双方签订的《技术协议》和《合格证明书》中几何精度及坐标精度进行验收，达到要求即视为终验收合格，并由双方签署终验收单。机床质保期从甲乙双方终验收单签署日期开始计算。若终验收过程中仍有未尽事宜，可写入终验收备忘录，由甲乙双方协商处理。

3）、验收相关事宜

（1）、验收标准参照技术合同之设备检验精度表

（2）、附件验收，验收标准参照技术合同之随机附件表

（3）、验收合格，由买方确认，填写《机床验收合格证明书》。

2、培训

乙方负责为甲方进行技术培训，培训时间为5个工作日，培训人员2～3人，培训地点在甲方厂内，培训内容包括机床结构、性能及功能、数控系统、编程及操作，机床维护保养等知识。

3、售后服务

1）、机床最终验收合格之日起，乙方对产品实行三包服务，质保期为12个月，在质保期内对产品实行免费维修。

2）、在保修期内，甲方按照设备或机器使用说明书，在正常条件下使用，由于工厂设计或制造上的缺陷而发生的损坏由乙方负责。经查证若为甲方原因：装卸运输过程、存放时间过长造成机械外观或内部损坏；操作使用不当、自行拆卸改装所造成之人为损坏，不在免费保修之内，需方支付所有维修费用。

说明：设备由于自然灾害造成的损坏不在保修范围内。比如：雷击、水灾、火灾、地震等情况，以及移机、二次培训等等。

3）、机床出现故障，乙方得到信息后，能准确判断故障原因及处理措施的，立即给予答复，如不能立即答复的，在6小时内答复，并尽快派人48小时到现场给予处理，具体时间视零件准备时间长短。

4）、超过保修期后，乙方继续为甲方提供维修服务，并依按收费标准收取零件成本及服务费用。

12. 机床装箱技术文件要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| l | 合格证明书 | 1 份 |  |
| 2 | 装箱单 | 1 份 |  |
| 3 | 使用说明书（机械部分） | 2 份 | 包括结构简图 ， 气液原珅图，传 动图 ，吊装图， 地基图等 |
| 4 | 使用说明书（电气部分） | 2 份 | 包括电器原理图，接线图等 |
| 5 | 控制系统编程指南 | 1 本 |  |
|  | 控制系统操作指南 | 1 本 |  |
| 6 | 恒温油箱使用说明书 | 1 本 |  |
| 7 | 自动润滑站使用说明书 | 1 本 |  |
| 8 | 减速 器使用说明书 | 1 本 |  |
| 9 | 液压 站使 用说明书 | l 木 |  |
| 10 | 机床参数 备份 盘 | 1 张 | 机床数据丢失时重新备份用 |
| 11 | 光棚尺使用说明书 | l 本 |  |
| 12 | 机床外观图和地基图 | l 本 | 单独提供(合同签订后1个月内提供) |

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| l | 机床垫铁 |  | 满足安装需求 |
| 2 | 锁紧螺母 |  | 满足安装需求 |
| 3 | 六角螺母 |  | 满足安装需求 |
| 4 | 地脚螺栓 |  | 满足安装需求 |
| 5 | 防水密封胶 |  | 满足安装需求 |

13.机床随机附件配置

14.包装运输

设备的所有部件包装需装箱。进行必要的包扎防护，以免潮湿、淋雨。并由乙方负责运抵甲方指定现场。

15.现场施工要求

乙方进入甲方现场安装前，必须提供下列资料(包括但不限于)，并与甲方相关单位签定安全协议。

15.1营业执照及本项目施工资质复印件;

15.2安全施工方案；

15.3外来人员安全管理记录；

15.4外来施工队伍安全保卫协议书；

15.5施工作业人员涉及特种作业操作的特种作业操作证复印件；

15.6作业人员身份证复印件；

15.7本项目施工人员的工伤保险证明。

16、其他

本协议未尽事宜双方协商解决。

本协议作为合同附件，经甲方、乙方双方签字后与合同同时生效。

本协议一式两份，甲方、乙方双方各执一份。