智能火焰坡口切割机器人

        - 技术规格要求

        - 第一，概述

人工上下料智能火焰坡口切割机器人公司车间内钢板下料零件的坡口切割作业。

该设备可以实现零件的人工上下料、智能视觉精定位、坡口切割自动加工作业，加工程序由软件对接图纸数据后自动生成，免示教，大幅提高生产效率。设备具备信息化功能，可在操作台面板上进行信息化界面独立显示，同时预留通讯端口，也可与公司中控系统对接，实现生产数据的打通，满足公司对数字化的需求。

- 产品技术参数及要求

- 主要能源供应：

- 电源：三相五线380V±10%,50HZ±10%。

- 压缩空气：压力0.5-0.6MPa，氧气：压力≥0.8MPa，天然气：压力~0.15 MPa，设备需自带油水分离器过滤装置。

- 供应方式：各种能源均以接口方式供应至设备附近立柱旁的位置。

- 主要参数：

- 坡口站整体技术要求

- 设备组成：

由1台平衡吊及永磁铁吊具、1台切割机器人、1套火焰切割系统、2套视觉系统、2个切割工作台、1套工控机及控制系统和1套智能坡口切割软件等组成。

- 配备切割过程中的线激光跟踪功能，能够实时监测并纠偏因热变形导致的切割偏差，减少了因热变形造成的废品率。

- 切割零件规格和切割精度技术要求

- 切割范围：200×200mm-1800×1100mm

- 工件厚度：10～130mm

- 坡口深度：10～100mm

- 钢板材质：低碳钢、低合金高强度钢

- 坡口类型：V/Y/X/K型坡口

- 坡口角度：正坡口角度：20～55º，反坡口角度：20～60º

- 坡口角度误差：±1~±2°

- 坡口钝边误差：±1~±2mm

C,   主要构配件要求

  - 切割机器人

（1）技术参数

- 机器人本体：库卡、安川，等相同水平一线品牌6轴机器人。

（2）功能要求

1) 满足最大工件的切割可达性要求

2) 配置3D视觉相机切割视觉精定位相机，生产效率高。视觉系统定位工件后将点云信息上传到软件系统，软件根据定位数据，自动重构工件外轮廓，补偿工件一定范围内的来料偏差。

3) 机器人有效负载以报价供方实际方案设计为准。能实现对多类型大小各异切割工件实际使用需求，切割过程中不能出现干涉、枪姿受限、行程受限等情况；

4) 能够实现平板零件Y/K/V型坡口的单一、连续或断续、一次或多次切割；

5）集成结构合理、布线美观，在保证各功能正常运行的前提下，不会相互干涉，且机器人本体运行精度满足各项功能要求；

6）零件通过人工摆放在切割工作台上，单件或者多件，无需精确定位，无需人工示教，切割视觉系统可根据来料自动生成切割路径，自动切割；

7）机器人安装高度尺寸合理，能保证适用零件尺寸范围内的切割全覆盖，覆盖范围尽可能大；

8）当割炬发生碰撞等意外情况时，可以人工检测割炬TCP是否发生偏离，具备完善的人工TCP点校正功能，并出具操作指导书

  - 火焰切割系统

（1）技术参数

- 切割速度100-430mm/min

- 切割厚度10-130mm

（2）功能要求

- 配置自动点火器，配备自动点火的火焰切割系统，包括割炬、气路及控制单元、防碰撞传感器；

- 选型满足天然气的切割需求，切口表面光洁无严重挂渣，切割质量满足国家标准和协议要求；割炬防碰撞传感器，在割炬碰到外部物体时能够及时停止运动，并熄弧。

- 选配自动调火系统可通过信息自动调节火焰大小，适应不同厚度坡口的切割要求，单独报价格及品牌；

  - 切割工作台技术参数及功能要求

（1）切割工作台作业幅面可满足至少1800×1100mm工件的切割；

（2）双工作台用于上料和切割的交替进行，避免切割机器人等待上下料，以提高生产效率；

（3）工作台为台面开放，其余面封闭的结构，工作台尺寸应匹配机械手最大工作范围和工件切割大小，切割台具体尺寸应在技术协议中与需方确认；

（4）各工作平台尺寸可满足本工位加工工件尺寸的要求，且保证安全距离前提下，可适应多品种工件同时放置切割工作台上切割需求；

（5）工作台中的工件支撑装置为可更换结构，经使用损坏后可以人工快速更换。支撑装置材质宜采用铸铁，减少跟金属熔渣的粘连，支撑的结构可考虑较小工件的摆放稳定性，

（6）工作台内设置废料收集箱，能够存储一定量的废料，且便于人工清理废料；

（7）平衡吊安全负载≥500Kg，在安装位置臂长应能覆盖到全部或超过90%工作台有效面积。

4）智能坡口切割软件系统技术要求

- 软件能实现切割程序免示教功能，可对接DWG、DXF数据，支持批量导入，自动生成坡口加工轨迹，自动生成切割机器人运动代码。

- 机器人坡口切割顺序和路径，需由软件自动分析生成，同时开放人工自定义窗口，允许工艺操作人员进行优化调整。切割整个过程无需人工翻面，（正坡口角度：20～55º，反坡口角度：20～60º），提高切割坡口效率，需展示详细解决方案说明。

- 软件系统可实现机器人三维运动仿真，自由路径规划，碰撞检测，奇异点规避和轴限位检测等功能。

- 自动生成的轨迹，保证使用的不是轨迹偏移技术，而是根据当前工件，通过视觉识别的轮廓，实时生成的轨迹，该轨迹适应零件一定程度的变化。

- 具备切割工艺专家数据库，在已知切割板厚、材质和角度等要求时，可以直接调用专家数据库切割参数进行切割，同时支持根据切割情况手动对专家数据库的具体参数进行修改。

- 人性化操作界面流程贴合实际生产，开放技术参数修改窗口，适应现场多变的工况，操作工人可快速上手，保证生产的连续性。

- 软件具备友好的人机界面、良好的稳定性。设置分级管理，分角色设置操作权限。

- 预留标准的通讯端口，提供开放通讯协议，为后期实现中控系统管理打通数据做准备。

D,主要配套厂商推荐表

| 序号 | 部件名称 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 切割机器人 | KUKA、FANUC、ABB，安川 |
| 2 | 切割视觉系统 | 国优或者进口 |
| 3 | 火焰割炬 | 梅塞尔 |
| 4 | 低压电器 | 施耐德、西门子、欧姆龙或其他同等品牌等 |
| 5 | 工控机 | 研华、联想或其他同等品牌 |

| 序号 | 类别 | 细项 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 切割机器人 | 六轴机器人 |
|  |  | 管线包 |
|  |  | 机器人底座 |
| 2 | 切割视觉 系统 | 3D视觉相机 |
|  |  | 安装支架 |
|  |  | 防护装置 |
|  |  | 线激光系统 |
| 3 | 火焰切割 系统 | 火焰割炬 |
|  |  | 自动点火器 |
|  |  | 标定工具 |
|  |  | 自动调火装置 |
|  |  | 防碰撞传感器 |
| 4 | 平衡吊及吊具 | 平衡吊 |
|  |  | 永磁铁吊具 |
| 5 | 切割工作台 | 切割台 |
| 6 | 控制系统 | 工控机 |
|  |  | 电气元器件 |
| 7 | 智能坡口切割软件 | 智能坡口切割软件 |

- 配置范围

- 备注：平衡吊，切割平台，安全护栏等相关的配套设施，由甲乙方签订合同起，15天内。提供合理的布局图及各项参数要求，由甲方制作。

- 供货数量：1套。

- 交货地点：重庆渝硕重型机械有限公司

- 使用环境

- 工作温度：0℃－50℃。

- 相对湿度： 95%无冷凝。

- 工作制：二班制，每班作业时间10小时。

- 设备表面质量

设备重要金属构件施焊前均进行表面除锈处理并达到GB/T 8923.1-2011《涂覆涂料前钢材表面处理表面清洁度的目视评定

七，安全系统

（1）切割工作站区域外围配置安全围栏，留有可供叉车和人员进出通道；

（2）切割工作站各工位孔洞及临边须做好防护措施；

（3）切割工作站危险及防撞部位具有安全警示标志；

（4）故障诊断：有故障自动诊断系统，包括故障自动报警、运行避让声光警示、信息提示及自动保护停机等功能，报警音调可调；

（5）切割机器人末端通过防碰撞传感器连接割枪，当出现割枪与工件发生碰撞时，防碰撞功能触发，设备立即停止所有运动，保护操作人员、设备安全；

（6）切割机器人控制电缆、割枪管路做好防护措施，防止因机器人运动导致磨损和干涉；

（7）安全系统弱电路需进行电磁屏蔽，确保安全系统不受车间电磁环境干扰；

（8）控制面板醒目位置需设置易操作、反应迅速的急停按钮，急停应能停止所有危险动作。

（9）切割工作站应加光栅传感器等传感装置，从功能设置上避免一侧工作站人工收料时，机器人转到该侧进行切割作业。

- 验收

- 预验收

装运前，生产厂家提前通知使用方进行预验收并提前3天提供一份用于预验收的验收大纲经双方确认。验收标准由乙方事先提供并经过使用方确认后作为验收文件来执行检查和验收。预验收前生产厂家须出具检验的各项检验报告和数据记录。预验收合格后，双方签署预验收报告。

- 安装调试

设备的生产厂家应派数量适当、合格的技术人员到使用方设备安装现场进行设备的安装、调试与交检工作，使用方派机电维修人员及技术人员在现场配合安装调试工作。

- 终验收

- 设备的最终验收在使用方现场进行。

- 连续生产20天，按照排单任务进行试生产。

- 按供货内容对实物进行验证。

- 切割精度检查。

- 九，培训

- 生产厂家提供详细的培训计划，并提供使用的操作手册，为使用方的操作及维修人员进行培训，以确保设备能正常运行，正确维修。培训期间将指派有经验的技术人员作技术指导，并制定个详细的有理论和实践内容的培训大纲，使受训人员能了解坡口工作站的运行原理，掌握其技术性能、操作、维修、保养、检测和调试等方面的方法和技术。

- 生产厂家提供技术培训在最终验收前半个月开始，技术培训的教材为中文版，并在培训前交使用方确认。

- 售后服务

- 质保期为产品到货验收后一年，质保期内设备正常使用出现的零部件损坏应由生产厂及时并无偿提供。

- 生产厂接到使用方要求服务的书面通知后，应在4个小时之内予以电话答复，48小时内到达用户现场排除故障。

- 质保期后，若使用方需要有偿服务或技术服务，在收到使用方要求服务的书面通知后4个小时之内予以电话答复，生产厂在接到通知后48小时内赶到现场进行服务。

- 生产厂家应保证质保期后十年使用期间内的备品备件、消耗品的有偿供应。

- 资料提供

单台设备资料为正本3套。每套资料中应包括：

- 设备安装布置、基础等前期准备图纸。

- 安装、维修、操作手册（操作说明书、维修说明书、备件清单〈有编号及图册〉、程序文件、装自己总图及主要部件装配图、安装图及说明、电气控制系统图〈包括原理图、接线图、梯形图、参数及用户程序〉、备份光盘〈维修软件、使用软件、有关编译及传输程序等〉）。

- 出厂检验、测试报告及合格证书。

- 两年备件清单：应包括内容、型号及厂商和价格。

- 随机附件（备品备件、易损件的详细清单、专用工具清单）。

- 其他按常规提供的资料。

  - 十二，安装调试

乙方负责供货设备、附件等的设计、制造、采购、运输、安装、调试、检验、操作维修培训以及工件试切加工等，直至验收合格交付甲方使用，以及质保期内外的售后服务。

制造､安装､运转分工范围：

|  | 内容 | 乙方 | 甲方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制作 ･ 搬运 ･ 现场 施工 | 1.设计･制作(系统制作的范围)､试运转 | ✔ |  |
|  | 2.试运转验收 | ✔ | ✔ |
|  | 3.运输(乙方→甲方国内车间现场) | ✔ |  |
|  | 4.装卸･搬运作业(抵达安装场所的作业)搬运路径的确保､起重机的借贷 | ✔ | ✔ |
|  | 5.安装､调整､试运转 | ✔ |  |
|  | 6 .安装调试后各项几何精度的调试及初步检测 | ✔ |  |
|  | 7 .系统使用操作指导、维修培训 | ✔ | ✔ |
|  | 8 .操作员培训 | ✔ | ✔ |
| 基础 工程 | 1 .混凝土地基的详细技术要求资料图纸 | ✔ |  |
|  | 2 .混凝土地基，或者预埋钢板地基施工； |  | ✔ |
|  | 3 .机器人以及周边装置固定用地脚螺栓 | ✔ |  |
|  | 4 .上述螺栓的固定作业 | ✔ |  |
| 电气 工程 | 1.厂房配电柜，分电盘(机器人及周边装置供电) 便于设备接入 |  | ✔ |
|  | 2.设备接地电缆 | ✔ |  |
|  | 3.确保D种接地，接地极的制作。 |  | ✔ |
|  | 4.二次侧电缆，即厂房电控柜至设备间总线 | ✔ |  |
|  | 5.一次侧电缆･软管保护用线槽､压缩空气、其他气源 |  | ✔ |
|  | 6.一次侧气体过滤器、调节器、压力表等 |  | ✔ |
|  | 7.测试、验证验收、试生产工件的准备･发放 |  | ✔ |
|  | 8.工作台及上下料用托盘 |  | ✔ |

注：

（1）安装施工时，甲方给予行车和必要的配合；

（2）买卖合同签订后三天内甲方提供设备安装场地资料图纸；买卖合同签订后一个月，乙方向甲方提供设备的详细布局图和设备基础图（如需要），以方便甲方及时完成设备基础施工。

- 十三，执行标准

所使用的标准如遇颁发新标准按新标准执行，如遇与所执行的标准相矛盾时，按水平较高的标准执行。

- 《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）

- 《机械电气安全》GB/T5226.1-2019

- 《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087-2013）

- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

- 《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）规范

- 《电力工程电缆设计标准》GB 50217-2018

- 《供配电系统设计规范》GB 50052-2009

- 《低压配电设计规范》GB 50054-2011

- 《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-2011

- 《交流电气装置的接地设计规范》 GB 50065-2011

- 《电力工程电缆设计标准》GB 50217-2018

- 《标准电压》GBT 156-2017

- 《外壳防护等级（IP代码）》GBT 4208-2017

- 《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GBT 22239-2019

- 《电力装置电测量仪表装置设计规范》GBT 50063-2017

- 《电能质量_三相电压不平衡》GBT 15543-2008

- 《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016

- 《安全防范工程技术标准》GB50348-2018

- 《工业机器人安全实施规范》GB/T 20867-2007

- 《工业环境用机器人安全要求》第1部分 机器人GB 11291.1-2011

- 《机器人与机器人装备 工业机器人的安全要求》第2部分 机器人系统与集成GB 11291.1-2013

- 《机械安全 机械电气设备》第1部分 通用技术条件GB 5226.1-2008

- 《工业机器人 性能规范机器试验方法》GB/T 12642-2013

- 《工业机器人 性能试验实施规范》GB/T 20868-2007

- 《热切割-热切割分类 产品尺寸规格及品质公差》ISO9013-2016

- 《热切割 气割质量和尺寸偏差》JB/T 10045.3

- 《机械安全避免人体各部位挤压的最小间距》GB/T 12265.3-1997

- 《工作系统设计的人类工效学原则》GB/T 16251-2008

- 《视觉工效学原则室内工作场所照明》GB/T 13379-2008